信号系

通信

RS-485

SparkFun　 BOB-10124 ：RS-485変換基板　\1,000

https://www.switch-science.com/catalog/596/

マルツ、スイッチサイエンス、

類似品：

DSD TECH　DS-USB-RS485-01 基板むき出し

SH-U10 ケース付き　amazonでしか買えない？

※配線のA +、B-、はA- B+ であるべき

GPIO

| 概要 | 写真 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| Interface 2020年9月号 24VアイソレートIO基板 計￥2,050 |  | 部品と基板だけなので，はんだ付けを自分でする必要がある。 その代わり配線図があり，大いに参考になる。 https://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/CQ-RASPI-PLC-24V-IO-K_20201029.pdf https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15646/ |
| Automation HAT ￥3,980 |  | ・リレー(24V 2A)：x3 ・ADC(12ビット) ：x3 ・入力ポート(24Vトレラント)：x3 ・出力ポート(24Vトレラント)：x3 https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12275/ |
| MCC118 ￥12,850 Digilent Inc. |  | 12bit，100Hz のアナログ8ch https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-16805/ |
| MCC172 ￥51,790 |  | 24bit，51.2kHzの高精度アナログ2ch https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-16808/ |
| Relay Board ￥2,480 |  | 15Aの大容量リレー×4 https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11108/ |

Contec

最大8枚のスタック接続に対応

https://www.contec.com/jp/products-services/search/?target=1&query=%20&eol=0&c3=45bab3c1-7ef4-4014-a0a3-b564c4af4e68&count=10&start=0&lang=jp

| 概要 | 写真 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| CPI-DIO-0808L ¥12,100 |  | デジタル入出力 8ch/8ch (絶縁 12～24VDC) GPIO 4, 5, 6, 22のいずれか１つを入出力の立ち上がり、立下りで使用できる。 （公式）https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/pc-helper/raspberry-pi-card/cpi-dio-0808l/feature/ |
| CPI-AI-1208LI ¥16,000 |  | アナログ入出力 ADC 分解能 12-bit ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V; ±20mA シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/pc-helper/raspberry-pi-card/cpi-ai-1208li/feature/ |
| CPI-RRY-16 ¥11,000 |  | 半導体リレー 16ch https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/pc-helper/raspberry-pi-card/cpi-rry-16/feature/ |

| 概要 | 写真 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| ラトックシステム RPi-GP10T I2C 絶縁型デジタル入出力ボード 端子台モデル ￥21,800 |  | 5～24Vに対応した入出力ボード in8/out8 アナログ電圧信号に対応。 ジャンバを差し替えれば4-20mAにも対応。 http://www.ratoc-e2estore.com/products/detail.php?product_id=81#subsub_title1 |
| MPC-RAS32IO-V2-IT-24 ￥11,000 |  | I2C通信で24V-3.3Vを切り離すタイプ。 In16/out16 https://eleshop.jp/shop/g/gJ92317/ |
| サンハヤト GPIO Experimental Board ￥3,600 |  | I2C通信で以下の機器が簡単に扱える LED 出力 x 4 スイッチ入力 x 4 温度センサ TMP102 A/D コンバータ ADS1015 24V対応品では無い点に注意 https://jp.rs-online.com/web/p/pcb-developing-kits/1892289 |

センサ系

人感センサ

| 秋月 M-09750 ¥500 |  | 電源電圧：3~6V 最大5m 検知角度：94° 黒色もある M-12313 |
| --- | --- | --- |
| 秋月 M-09751 ¥520 |  | 電源電圧：3~6V 最大12m 検知角度：94° 黒色もある M-12314 |
| 秋月 M-9002 ¥500 |  | 電源電圧：3.5～12V 検知距離：3～5m 検知角度：115°以下 |
| 秋月 M-14064 \600 |  | 電源電圧：3.3～12V 検知距離：最大8m 検知角度：115° |
| M-11233 ¥640 |  | 電源電圧：3～5.25V 検知角度：101° |

超音波センサ

HC-SR04

動作電源	5VDC

測定可能な距離20mm～4000mm（2cm～4メートル）

カメラ

データ変換

ADコンバータ

| 商品情報 | 参考写真 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| AE-MCP4726 取扱店 秋月電子通商 コード: K-07995 Webリンク 値段 ￥150 |  | 12bit 1ch ※MCP4726が載っている シリアル通信：I2C 入力電圧2.7-5.5V Settling Time 6μsec(=166kHz) |
| MCP3004-I/P 取扱店 秋月電子通商 コード: I-11987 Webリンク 値段 ￥180 |  | 10bit 4ch シリアル通信：SPI 入力電圧2.7-5.5V サンプリングレート 200ksps@5.0V 75ksps@2.7V |
| AE-MCP4725 取扱店 秋月電子通商 コード: K-08365 Webリンク 値段 ￥200 |  | 12bit 1ch ※MCP4725が載っている シリアル通信：I2C 入力電圧2.7-5.5V Settling Time 6μsec(=166kHz) I2Cアドレス：0x60/0x61（選択制） |
| MCP3208-CI/P 取扱店 秋月電子通商 コード: I-00238 Webリンク 値段 ￥320 |  | 12bit 8ch シリアル通信：SPI 入力電圧2.7-5.5V サンプリングレート 100ksps@5.0V 50ksps@2.7V |
| 取扱店 switch science コード: 1136 Webリンク 値段 ￥1,562 |  | 12bit 4ch ※ADS1015が載っている シリアル通信：I2C 入力電圧2.7-5.5V 3.3kSPS = サンプリングレート3.3kHz |

環境センサ系

BME280

配線

・I2Cで使う場合

J3のハンダを繋ぐ。（右図参照）

繋がなくても測定できるが

I2CアドレスはSDOとGNDを短絡→0x76。SDOとVDD→0x77

シリアル通信のプロトコル

データ読み込み：対象アドレスに0x80の論理和を行う。（第8bitを1にする）

データ読み込み：対象アドレスと0x7Fの論理積を行う。（第8bitを0にする）

C言語　https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver

動作モードの設定

関連資料

5.5 推奨される動作モード（英語版では 3.5 Recommended modes of operation）

ここに各測定環境における，設定パラメータの具体値が載っている。

【 天気の監視，湿度の検知，室内のナビゲーション，ゲーム 】 が紹介されている。

7.4.3 “ctrl_meas” 温度と圧力の制御とモードの設定レジスター　osrs_h　について

（英語版では　5.4.3 Register 0xF2 “ctrl_hum”）

7.4.5 “ctrl_meas” 温度と圧力の制御とモードの設定レジスター　osrs_tとosrs_pとmode　について

（英語版では　5.4.5 Register 0xF4 “ctrl_meas”）

7.4.6 “config” デバイスの設定レジスター

（英語版では　5.4.6 Register 0xF5 “config”）

IIRフィルタの項目

補足：t_sb(tstandby) 　　※通常モードの時の休止時間の長さ

具体例

資料

例として

5.5.3室内のナビゲーション

を取り上げる

センサーモード

ノーマルモード	⇒ mode = 0b11

tstandby 0.5mSec	⇒ tSb = 0b000

圧力：×16		⇒ osrsP = 0b101

温度：×2		⇒ osrsT = 0b010

湿度：×1		⇒ osrsH = 0b001

IIR：係数=16		⇒ filter = 0b100

（補足） 0bは二進数を表す。

例：0b011は十進数だと3になる。	計算式：(22×0)＋(21×1)＋(20×1)= 3

プログラム（コーディング）

プログラムは以下のgitレポジトリの，Python27/bme280_sample.py を使用するものとする。

https://github.com/SWITCHSCIENCE/BME280

def __init__(self, busNumber=1, i2cAddress=0x76):		# 10行目あたり

～略

osrsT   = 0b010		# ここで温度データのオーバー・サンプリングを設定する

osrsP   = 0b101		# ここで圧力（気圧）データのオーバー・サンプリングを設定する

osrsH   = 0b001		# ここで湿度データのオーバー・サンプリングを設定する

mode = 3			# ここで運転モードを設定する。　※0b11と3は全く同じなのでそのままで良い。

tSb     = 0b000		# ここでtsb(time standby) の時間長さの値を設定する

filter  = 0b100		# ここでIIRフィルタの値を設定する

その他

補足：

sleepモード		データは読める。但し現在値が更新されない。

forceモード		１度だけデータを更新。

資料

有志の人が訳してくれた日本語資料がある

日本語資料：https://www.ne.jp/asahi/o-family/extdisk/BME280/BME280_DJP.pdf

もちろん元の英語資料でも良い

https://akizukidenshi.com/download/ds/bosch/BST-BME280_DS001-10.pdf

アクチュエーター系

ステッピングモーター

1200円で買える、おてごろステッピングモーター

https://strawberry-linux.com/catalog/items?code=12026

モータードライバ

DRV8835

https://www.akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09848/

市販キット系

タミヤ 楽しい工作シリーズ

https://www.tamiya.com/japan/robocon/index.html

| 商品情報 | 参考写真 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Item:69912 ダブルギヤボックス 924円 |  |  |
| No.70239 No.70240 工作ギヤセット 352円 |  |  |
| No.70100 トラック&ホイールセット |  | https://www.tamiya.com/japan/products/70100/index.html |

レゴ

Lego Crazy Action Contraptions

https://www.fabshop.jp/crazyactioncontraptions/

秋月

ラズパイPLC DC24Vアイソレート基板

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-15645/